ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ПЕРЕУСТРОЙСТВА   ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ:

воздушная линия электропередачи  110 кВ «Вейделевка –  Айдар» от подстанции 330/110/35 кВ «Валуйки» до

подстанции 110/35/10 кВ «Айдар»;

воздушная линия электропередачи  35 кВ «Белый Плес -Вейделевка» от подстанции 35/10 кВ «Белый Плес» до подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка»;

воздушная линия электропередачи  35 кВ «Вейделевка – Викторополь» от подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка» до подстанции 35/10 кВ «Викторополь»

Вейделевского района Белгородской области»

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ПЕРЕУСТРОЙСТВА   ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ:

воздушная линия электропередачи  110 кВ «Вейделевка –  Айдар» от подстанции 330/110/35 кВ «Валуйки» до

подстанции 110/35/10 кВ «Айдар»;

воздушная линия электропередачи  35 кВ «Белый Плес -Вейделевка» от подстанции 35/10 кВ «Белый Плес» до подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка»;

воздушная линия электропередачи  35 кВ «Вейделевка – Викторополь» от подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка» до подстанции 35/10 кВ «Викторополь»

Вейделевского района Белгородской области»

ТОМ 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Директор                                                                             Гончаренко О. Г.

Начальник технического отдела                                  Долженко А. В.

Состав проекта:

Том I.  Основная часть (утверждаемая)

- Текстовые материалы.

Положения о размещении объектов капитального  строительства и о характеристиках планируемого развития территории

- Графические материалы:

- Чертеж планировки территории М 1:1000

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

- Текстовые материалы

- Графические материалы:

1.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000

2. Схема размещения объектов в структуре зонирования территории М 1 : 7000

3.   Схема зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия М 1:7000

Том 3.  Проект межевания территории

- Текстовые материалы

- Графические материалы:

1.   Чертеж межевания территории М 1:1000

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 6 |
|  | 1.1. Цели и задачи | 7 |
| 2 | ## Характеристика природных условий района строительства | 8 |
|  | 2.1 Климат, почвы, растительность, животный мир | 8 |
|  | 2.2.Геологическое строение и гидрогеологические условия строительства | 10 |
| 3. | Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | 12 |
| 4 | Анализ существующего положения территории по градостроительным условиям размещения линейных объектов | 13 |
| 5 | Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 14 |
| 6 | Инженерная подготовка территории организация строительства | 15 |
| 7. | Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 |
| 8. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 16 |
| 9. | Охрана окружающей среды | 17 |
|  | 9.1. Мероприятия по сохранению существующего природно-территориального комплекса | 17 |
|  | 9.2. Рекультивация земель | 17 |
|  | 9.3. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов | 18 |
|  | Графические материалы | 19 |
|  | 1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 | 20 |
|  | 2. Схема размещения объектов в структуре зонирования территории М 1 : 7000 | 25 |
|  | 3.Схема зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия М 1:7000 | 26 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» о разработке документации | 28 |

Проект планировки территории переустройства линейных объектов:  воздушная линия электропередачи  110 кВ «Валуйки –  Айдар» от подстанции 330/110/35 кВ «Валуйки» до подстанции 110/35/10 кВ «Айдар»; воздушная линия электропередачи  35 кВ «Белый Плес -Вейделевка» от подстанции 35/10 кВ «Белый Плес» до подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка»; воздушная линия электропередачи  35 кВ «Вейделевка – Викторополь» от подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка» до подстанции 35/10 кВ «Викторополь»  Вейделевского района  Белгородской области разработан в  составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивает охрану окружающей среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при соблюдении установленных правил эксплуатации.

Основные исполнители:

Начальник технического отдела                                  Долженко А. В.

Главный специалист                                                         Кобченко С. С.

Кадастровый инженер                                                      Швец Ю. А.

# Введение

Документация по планировке территории – Проект планировки территории переустройства линейных объектов:  воздушная линия электропередачи  110 кВ «Валуйки –  Айдар» от подстанции 330/110/35 кВ «Валуйки» до подстанции 110/35/10 кВ «Айдар»; воздушная линия электропередачи  35 кВ «Белый Плес -Вейделевка» от подстанции 35/10 кВ «Белый Плес» до подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка»; воздушная линия электропередачи  35 кВ «Вейделевка – Викторополь» от подстанции 110/35/10 кВ «Вейделевка» до подстанции 35/10 кВ «Викторополь»  Вейделевского района  Белгородской области подготовлена на основании Постановления администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» от «19» октября 2016 года № 521 «О разрешении ПАО «МРСК Центра» подготовку документации по планировки территории (проект планировки и межевании территории) на реконструкцию линейных объектов», разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ;

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

# Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". (СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820);

# Схема территориального планирования муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, разработанная ГУП «Белгородоблпроект», 2008 г.(утверждена Решение Муниципального совета Вейделевского района Белгородской обл. от 20.03.2009 N 4

# Генеральный план городского поселения «Поселок Вейделевка» Вейделевского района Белгородской области, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2012 г.;

# Правила землепользования и застройки городского поселения «Поселок Вейделевка» Вейделевского района Белгородской, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2012 г.;

Основанием для разработки проекта планировки и межевания являются:

- Схема территориального планирования муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области

- Техническое задание, выданное ПАО «МРСК Центра- «Белгородэнеого».

Проект планировки территории выполнен  на основании исходных данных:

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ГУП «Белгородоблпроект» в 2015 году;

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ГУП «Белгородоблпроект» в 2015 году;

- материалы экономических изысканий, выполненные ГУП «Белгородоблпроект» в 2015 г. ;

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненные  ООО «Белгеоцентр» в 2015 году;

- материалы археологического обследования, выполненные ООО «Белгородская археологическая экспертиза» в 2015 году.

- геологическое заключение на наличие полезных ископаемых  департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу от 17.03.2015 г. за № 10/310;

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий представлена разделом «Технические отчеты инженерных изысканий».

Проект планировки территории выполнен на топографической основе  М 1: 1000, выполненной  ГУП «Белгородоблпроект» в 2015 году.

1.1. Цели и задачи проекта планировки

Целью проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейных объектов: ВЛ 110 кВ «Валуйки –Айдар»,  ВЛ 35 кВ «Вейделевка - Белый Плес», ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Викторополь» Вейделевского района  Белгородской области, является обеспечение устойчивого развития территорий, выделение  элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление  границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,  ввод  в эксплуатацию планируемого к размещению линейного  объекта.

## Характеристика природных условий района строительства объекта

2.1 Климат, почвы, растительность, животный мир

Климат

Переустраиваемые воздушные линии электропередачи расположены в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом. Район работ относится к II климатическому  району и  IV  дорожно – климатической   зоне.

Средняя минимальная   температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) - -10,2°С. Абсолютный минимум температуры наружного воздуха –(- 37°С). Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца + 27°С. Абсолютный максимум температуры наружного воздуха + 40°С.

Продолжительность дней с положительной температурой  -234 суток. Последние весенние заморозки наблюдаются в конце апреля - начале мая ; первые осенние – в начале октября. Годовое количество осадков достигает 559 мм. Устойчивый снежный покров залегает в течение 95 дней , достигая в среднем 19 см . В отдельные годы его нет . Максимальная глубина промерзания грунта составляет 1,0-1,6 м. , расчетная высота снежного покрова – 48 см.

Преобладающее направление ветров – восточное. Средняя годовая скорость ветра – 2,3 м/с.

Почвы

Территория представлена следующими почвами: черноземы выщелоченные, обыкновенные, обыкновенные карбонатные, обыкновенные остаточно-карбонатные, солонцеватые водораздельные и балочные.

Черноземы выщелоченные слабосмытые располагаются на пологих, покатых и сильнопокатых склонах. Они образовались в результате плоскостной и линейной водной эрозии, интенсивность которой усиливается по мере неправильного хозяйственного освоения земель человеком. Средняя мощность гумусового горизонта – 61 см (колебания от 57 до 66 см). По механическому составу слабосмытые разновидности тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

Черноземы выщелоченные среднесмытые залегают на покатых склонах. Имеют укороченный гумусовый горизонт, средняя мощность которого – 39 см (колебания от 35 до 44 см). По механическому составу выделена тяжелосуглинистая разновидность. В верхнем горизонте содержится физической глины 43,45%, преобладает фракция мелкого песка (35,24%) и ила (26,85%). В верхнем горизонте содержится 3,93% гумуса.

Черноземы обыкновенные солонцеватые залегают на пологих и покатых склонах. Для черноземов обыкновенных солонцеватых характерно наличие солонцеватого горизонта В ореховатой, комковато-призматической или ореховато-призматической структуры, уплотненного, трещиноватого в сухом состоянии, вязкого во влажном. Средняя мощность гор.А для глинистых разновидностей 23-29 см, гор. А+В 39-45 см. Содержание гумуса – 2,88 %. Использование этих почв в пашне и под кормовые угодья возможно при соблюдении противоэрозионных  и мелиоративных мероприятий.

Солонцы черноземные степные глинистые слабосмытые встречаются как отдельными контурами на площади 21 га, так и в виде пятен среди черноземов обыкновенных солонцеватых слабосмытых. Занимают солонцы пологие и покатые склоны. К солонцам относятся почвы, имеющие в гумусовом горизонте такое количество натрия, которое обусловливает развитие в почвах солонцеватых свойств; к ним относятся высокая дисперсность, вязкозть, липкость, набухание во влажном состоянии и сильное уплотнение и твердость в сухом, образование крупных отдельностей и т.д. Средняя мощность гор.А глинистой разновидности – 27,5 см, гор.А+В – 44,5 см. Верхний горизонт содержит 4,87-6,25% гумуса, вниз  по профилю его количество уменьшается до 1,52-3,58 в гор.В.

Лугово-черноземные почвы располагаются на надпойменной террасе, по лощинам, ложбинам, т.е. там, где грунтовые воды находятся на глубине 3-4 м. Морфологически лугово-черноземные почвы близки к черноземам обыкновенным, но отличаются более мощным гумусовым горизонтом. Такие особенности лугово-черноземных почв связаны с более медленной минерализацией вследствие лучшего увлажнения.

Мощность гумусового горизонта – 85 см (колебания от 55 до 115 см). Содержание физической глины  в верхнем горизонте – 58,63%, преобладает илистая фракция (34,50%) и крупнопылеватая (31,24%). Данные почвы лучше всего использовать под естественные кормовые угодья и лес.

Балочные черноземы обыкновенные карбонатные по морфологии, физико-химическим и химическим свойствам аналогичны соответсвующим водораздельным почвам. Располагаются на тех же породах, но по склонам балок.

Растительность Вейделевский район относится к типчако – ковыльным степям, значительных лесов нет. Сохранились естественные рощи, дубравы в балках и долинах. Небольшие леса  «Яремчин», «Гнилое» посажены в начале 20 века. В послевоенное время были произведены широкие посадки лесополос, получивших в народе название «Сталинских» .

Распространены дуб, ясень, клен, тополь, дикорастущие яблони и груши, вяз, осина, ольха. В поймах речушек растут различные виды ивы, черной ольхи, тальника. Из кустарников имеются: лещина, крушина ломкая, боярышник, шиповник, степная вишня, жимолость, степной миндаль.

В болотистых местах и на берегах водоемов растет осока береговая, осока обыкновенная, хвощ, кострица луговая, костер безостый, камыш, куга. На склонах балок – ковыль, девясил, шалфей, листмек, полынь, астрагал, пырей и другие травы. Живописные места нетронутой степи, где сохранилась растительность так называемых «сниженных Альп» дали нам чудесный цветок – пион тонколистный, в народе – воронец, темно – красный с изумрудно резными листьями.

Животный мир Вейделевского района представлен различными видами животных: косули, дикие кабаны, волки, лисицы, зайцы, куницы, хори, кроты, ласки,  различные виды грызунов. Встречаются олени и лоси, енотовидная собака. Лесные и степные птицы составляют пестрое многообразие: из водоплавающих больше всего диких уток, есть цапли, реже встречаются лебеди и дикие гуси.

Много хищных птиц: степной орел, коршун, ястреб, пустельга, сова. Почти исчезла  редкая степная птица – дрофа.

Главными обитателями вод являются карась, карп, толстолобик.

2.2. Геологическое строение и гидрогеологические

условия  строительства

#### Рельеф

Поселок Вейделевка раскинулся на обоих склонах разлогой глубокой долины р. Ураёва. Её склоны с небольшим уступом переходят в склоны водораздельных плато. В ландшафте поселка доминирует долина реки. Общая ширина её по верху, включая и склоны междуречий, около 3,5 км. Населенный пункт хорошо просматривается от восточной до западной окраин. В нем преобладает склоновый и долинно-балочный рельеф.

В рельефе поселка и его окрестностей выделяются следующие основные формы:

а)	коренные склоны речной долины Ураёва и Грачева Лога с пролювиально-делювиальным шлейфом;

б)	речная пойма.

В границах поселка имеют значение сравнительно крупные эрозионные формы - балки и овраги.

Грачев Лог - левый приток р. Ураёва. Длина его около 10 км. Ширина днища уменьшается от устья к верховьям от 200 м до 50 м и менее. Общая глубина вреза 20-40 м. Склоны долины круто выпуклые.

Голосной Яр - левый приток Грачева Лога. Его размеры: площадь водосбора 65 га, длина 1200 м, ширина между бровками 300 м, ширина днища 40-20 м, глубина 20-30 м. В его верхней части развивается вторичный донный размыв длиной 500 м.

Овраг Затулин - слева впадает в Большой пруд у плотины. Длина его – 800 м, ширина 70 м (между бровками), 30 м - днище. Средняя глубина 8-20 м. Общая площадь водосбора около 20 га, склоны задернованы. Активная эрозия наблюдается в отвершке у дороги.

Стратонов Лог - левый приток р. Ураёва. Его длина 900 м, ширина 60 м, глубина 3-8 м. Склоны задернованы.

Могильный Яр - левый приток р. Ураёва. Он имеет длину 4200 м, ширину 150-300м» глубину вреза 10-20 м, водосборную площадь 600 га.

Яр Дубравка - правый приток р. Ураёва и находится западнее больницы. Общая его дина более 6 км, площадь водосбора 600 га, глубина вреза 40-60 м, ширина днища – 100-200 м.

Современная поверхность территории равнинная, расчлененная  многочисленными  речными долинами и густой овражно-балочной сетью, носит в целом  волнисто-балочный характер, либо волнисто – увалистый.

В геологическом строении толщи участка работ  на глубину до 4,0 м; на участках искусственных сооружений до 6,0 м  и до 20,0 м  принимают участие образования  четвертичной, палеогеновой и меловой  систем.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории Вейделевского района определяются его геологическим строением и орогидрографической обстановкой.

Здесь развиты водоносные горизонты:

А) в четвертичных отложениях;

Б) в палеогеновых песках;

В) в мергельно-меловых отложениях;

Г) в сеномен-альбских песках;

Д) в каменноугольных известняках;

Е) в докембрийских образованиях

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен, в основном к аллювиальным пескам долин рек и оврагов. Водообильность горизонта зависит от гранулометрического состава песков, но, обычно слабая, и характеризуется дебитами от 0,05 л/сек до 1,7 л/сек с удаленными дебитами от 0,004 л/сек до 0,7 л/сек.

Палеогеновый водоносный комплекс. Отложения данного горизонта развиты только на водораздельных участках, где пески палеогена подвержены почти полному дренированию. Водоносный горизонт имеет локальное распространение, типа верховодки, и не имеет практического значения для водоснабжения.

Мергельно-меловой водоносный комплекс приурочен, главным образом, к верхней трещиноватой части мергельно-меловых отложений. Для этого горизонта характерна повышенная и высокая водообильность в долинах рек, оврагов и на их склонах, и весьма слабая водообильность на водораздельных участках.

Мощность наиболее трещиноватой и водообильной зоны достигает: в районе оврагов – 20-35 м, в районе долин рек – 40-60 м. Ниже мела и мергели практически непроницаемые. По аналогии с другими районами можно предполагать наличие нижней слабоводообильной зоны в меловых отложениях конъяк-турона.

Сеноман-альбский водоносный горизонт приурочен к толще мелкозернистых песков мощностью от нескольких метров (с. Лихолобово) до 33,0 м (х. Орлов). Характерным является отсутствие песков в юго-восточной части района, где мергельно-меловые отложения непосредственно залегают на каменноугольных. Горизонт напорный, величина напоров увеличивается в западном направлении от 137 м до 300 м.

Каменноугольный водоносный комплекс развит в районе повсеместно. Однако ввиду глубокого залегания (до 270-300 м) он практически не использован для водоснабжения.

Подземные воды по трассе  вскрыты в  долине р.Ураево.  Статический уровень на момент изысканий в скважинах зафиксирован на глубинах 0,3 – 1,2 м (абс. отм. 113,3 – 114,9 м) . Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков . Годовое колебание уровня ±1,0 м зависит от природно- климатических факторов. Водовмещающими породами являются песчано- суглинистые грунты.

Современные физико-геологические процессы и явления, способные отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых ВЛ в период строительства и эксплуатации не выявлены.

Территория относится к сейсмически неопасной зоне, согласно Карте ОСР-97-А район относится к 5-ти бальной зоне.

3. Планируемые объекты капитального строительства, объекты  инженерно-транспортной инфраструктуры

Переустраиваемые воздушные линии электропередачи: «ВЛ 110 кВ «Валуйки – Айдар»,  ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Белый Плес», ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Викторополь» расположены в границах городского поселения «Поселок Вейделевка» и Большелипяговского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области.

Характеристика проектируемых  линейных объектов

Таблица 3.1.

| ВЛ 110 кВ Валуйки – Айдар |  |
| --- | --- |
| Класс напряжения | 110 кВ (высокое) |
| Количество цепей, шт. | 2 |
| Протяженность сооружаемого участка, м. | 2217 |
| Количество опор, шт. | 9 (вновь устанавливаемых) |
| Тип анкерно-угловых опор | У 110-2+5 (3 шт) |
| Тип промежуточных опор | 1,2 ПБ 110-2 исп. 02 (3 шт.) П 110-5+4 (3 шт.) |
| Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, м2 | 28415 |
| ВЛ 35 кВ Вейделевка – Белый Плес |  |
| Класс напряжения | 35 кВ (высокое) |
| Количество цепей, шт. | 1 |
| Протяженность сооружаемого участка, м. | 244,0 |
| Количество опор, шт. | 1 (вновь устанавливаемые) |
| Тип анкерно-угловых опор | У 35-1+5 (1 шт.) |
| Тип промежуточных опор | - |
| Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, м2 | 2190 |
| ВЛ 35 кВ Вейделевка – Викторополь |  |
| Класс напряжения | 35 кВ (высокое) |
| Количество цепей, шт. | 1 |
| Протяженность сооружаемого участка, м. | 1095,0 |
| Количество опор, шт. | 6 (вновь устанавливаемых) |
| Тип анкерно-угловых опор | У 35-1+5 (3 шт.), У 35-1 (2 шт.), |
| Тип промежуточных опор | ПБ 35-3.1 (1 шт.) |
| Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, м2 | 13427 |

Трассы воздушных линий электропередачи,  планируемых к переустройству проходят  по землям сельскохозяйственного назначения: КН 31:25:0000000:110, КН 31:25:0000000:79, 31:25:0000000:122.

Площадь временного занятия на период строительства составляет 48210,0 м2 .

4.Анализ существующего положения территории по градостроительным условиям размещения линейных объектов

# Размещение линейных объектов – «ВЛ 110 кВ «Валуйки – Айдар»,  ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Белый Плес», ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Викторополь» принято с учетом Генерального плана городского поселения «Поселок Вейделевка» Вейделевского района Белгородской области, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2012 г.;

По материалам Генерального плана определены зоны местонахождения планируемого размещения линейных объектов капитального строительства.

I. ВЛ 110 кВ «Валуйки–Айдар»

- СХ 1 - зона сельскохозяйственных угодий.

-  ЗТИ  - зона автомобильного транспорта.

-  Р 3 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.

- Р 4 - зона озеленения специального назначения.

- Ж-1Б - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа с содержанием скота и птицы.

- Ж -5 - зона развития жилой застройки

II. ВЛ 35 кВ «Вейделевка - Белый Плес»

- СХ 1 - зона сельскохозяйственных угодий.

- ЗТИ  - зона автомобильного транспорта.

- СО-1 – зона кладбищ.

- СО-3 - зона размещения отходов производства и потребления, с включением объектов инженерной инфраструктуры.

- ПК-Р – зона развития производственно – коммунальных  объектов.

III. ВЛ 35 кВ «Вейделевка – Викторополь»

- СХ 1 - зона сельскохозяйственных угодий.

- ЗТИ  - зона автомобильного транспорта.

- СО-1 – зона кладбищ.

- СО-3 - зона размещения отходов производства и потребления, с включением объектов инженерной инфраструктуры.

- ПК-Р – зона развития производственно – коммунальных  объектов.

- Р 3 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.

- Р 4 - зона озеленения специального назначения.

- Ж-1Б - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа с содержанием скота и птицы.

- Ж -5 - зона развития жилой застройки.

5. Зоны с особыми условиями использования

Переустраиваемые трассы ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на своем протяжении пересекает инженерные коммуникации, для которых установлены охранные зоны в соответствии с нормативными документами.

Основными зонами особых условий использования на территории прохождения воздушных линий электропередачи являются:

- санитарно-защитная зона промышленных и коммунальных объектов;

- водоохранная зона водных объектов;

- территория подтопления 1% обеспеченности;

- охранная зона ВЛ.

Зон залегания полезных ископаемых, территорий и охранных зон

объектов культурного наследия в границах данного проекта планировки нет.
	Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются - в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии: ВЛ 330 кВ – 30 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров  (Постановление

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

6. Инженерная подготовка территории и организация строительства

Проектом предусматривается подготовка территории для переустройства воздушных линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ, которая состоит из следующих этапов:

- вырубка зеленых насаждений;

- снятие плодородного слоя почвы;

- разбивка центров опор ВЛ.

- определение монтажных площадок и места складирования материалов.

Монтажные площадки для сбора опор и места складирования материалов располагаются в границах земельного участка, предоставляемого во временное занятие на период строительства.

Дорожная сеть в районе хорошо развита. При разработке маршрутов доставки строительных грузов использованы существующие автомобильные дороги местного значения и полевые дороги.

Производство строительно-монтажных работ на реконструируемых ВЛ рекомендуется производить поточным методом в следующей технологической последовательности:

Продолжительность строительства:

- воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ двухцепной составляет 0,5 месяцев;

- воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ составляет 0,6 месяцев.

- Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует осуществлять независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений.

Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, уровня ответственности и стоимости защищаемых территорий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнить при последующих инженерных изысканиях. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях.

В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и д.р.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

Для защиты от оползневых и обвальных процессов  рассматриваются следующие мероприятия и сооружения, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозийных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 5 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент пожарной безопасности» на объекте строительства создается система обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта – является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Исключение условий возникновения пожара обеспечивается следующими способами:

- при строительстве объекта используются  материалы, обладающие высокой степенью огнестойкости;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также исключаются материалы, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию пожаров

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

Для объекта строительства защита людей  и имущества от опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Заправка транспортных машин топливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

### 9. Охрана окружающей среды

9.1. Мероприятия по сохранению существующего природно-территориального комплекса

Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и социально – экологические условия проживания населения.

Это достигается минимизацией площади изъятия земель в постоянное  пользование,  проведением мероприятий по защите земель от эрозии и подтопления, организацией водоотвода.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;

- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально отведенных для этих целей местах;

- мойку машин и механизмов производить в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.

9.2. Рекультивация земель

Перед проведением строительных работ предусматривается снятие плодородного слоя, складирование в отведенных местах и дальнейшее его использование для рекультивации нарушенных земель.

Рекультивация земель - это мероприятия, обеспечивающие возврат временно занимаемых земель землепользователям в состоянии, пригодном для использования в сельском хозяйстве.

Технический этап рекультивации нарушенных площадей предусматривает планировку (с обеспечением водоотвода)  мест складирования грунта, а также рыхление, распашку и боронование участков.

Для уменьшения негативного влияния на земельные ресурсы в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- сбор строительных и бытовых отходов на специально оборудованной и огражденной по периметру площадке с водонепроницаемым покрытием;

- своевременная ликвидация проливов нефтепродуктов, возникающих при эксплуатации автотранспорта.

- своевременная уборка строительного и бытового мусора на специально оборудованную площадку.

Отведение поверхностных  ливневых вод с площадки строительства осуществляется на пониженный рельеф.

9.3.  Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,  транспортировке и размещению отходов

Согласно ст.51Федерального Закона «Об охране окружающей среды», отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, способы и условия, которых безопасны для окружающей среды.

Отходы, образующиеся в период строительства, без временного накопления, по мере образования предусматривается вывозить на свалку, а также на базу подрядной организации.

Предусмотренные проектом мероприятия соответствуют СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Графические материалы

к Обоснованию проекта планировки территории